«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Васильевского с/п

_______ О.В.Лавриненко

09.01.2014г. №3

ИНСТРУКЦИЯ №11

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал, у которого при выполнении своих трудовых обязанностей может возникнуть опасность поражения электрическим током.

1.2. Инструктаж неэлектротехнического персонала может проводиться сотрудником из числа электротехнического персонала организации, имеющим III группу по электробезопасности.

Работник, проводящий инструктаж и присвоение I группы по электробезопасности, должен быть уполномочен на это распоряжением ответственного за электрохозяйство или руководителем предприятия (имеющим IV группу).

1.3. При инструктаже инструктируемому должны быть доведены представления об опасности электрического тока, мерах безопасности на обслуживаемом участке, методах оказания доврачебной помощи при несчастных случаях.

1.4. Инструктаж завершается проверкой (путем устного опроса) усвоения работником мер безопасности на рабочем месте и методов оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

1.5. Работникам, прошедшим инструктаж и усвоившим требования настоящей инструкции, присваивается группа I по электробезопасности с оформлением в журнале проверки знаний.

1.6. Перечень профессий и список лиц, подлежащих инструктажу в объеме I группы по электробезопасности, должен утверждаться руководителем предприятия.

1.7. О всяком несчастном случае немедленно поставить в известность руководителя работ и обратиться в медицинский пункт либо лечебное учреждение.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть используемое оборудование, убедиться в надежности подключения его к электросети, отсутствии повреждений штепселей, розеток, вилок, изоляции проводов электропитания.

2.2. При обнаружении каких-либо нарушений требований электробезопасности следует немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, который обязан принять меры по устранению нарушений.

2.3. Запрещается эксплуатировать электрооборудование при возникновении во время работы следующих неисправностей:

- повреждения штепсельного соединения и кабеля;

- нечеткой работы выключателя;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появление стука, вибрации, повышенного шума;

- поломки или появления трещин в корпусной детали электрооборудования;

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. В течение рабочего дня каждый работник должен выполнять только ту работу, которая входит в его трудовые обязанности и по ней проведен инструктаж на рабочем месте. В случае получения задания на выполнение работ иного характера с использованием оборудования, которое отличается от используемого на рабочем месте, необходимо потребовать от руководителя, выдавшего такое задание, проведение инструктажа по безопасному проведению работ, исключению возможности поражения электротоком.

3.2. В случае появления сбоев в работе оборудования проводить работы по наладке этого оборудования самостоятельно запрещается. Такие работ должны выполнять специалисты в соответствии с их должностными обязанностями.

3.3. При работе с электрооборудованием запрещается:

- открывать электрощиты,

- заменять электрические лампы,

- производить ремонт выключателей, штепселей, розеток и других электроустановок;

- трогать и перемещать провода электропитания находящиеся под напряжением;

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте электрооборудования;

- передавать его лицам, не имеющим права работать с данным электрооборудованием;

- самостоятельно устранять неисправности электрооборудования

- оставлять без присмотра электрооборудование, подсоединенное к питающей сети;

4. Требования охраны труда в аварийных и чрезвычайных ситуациях

4.1. В случае поломки электрооборудования работу необходимо немедленно прекратить и доложить об этом своему руководителю.

4.2. В случае загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара необходимо немедленно отключить электрооборудование, сообщить о случившемся в пожарную охрану, руководителям и другим работникам предприятия и приступить к ликвидации очага загорания.

4.3. В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей отключить электрооборудование, покинуть опасную зону и сообщить непосредственному руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы

После окончания работы необходимо:

- отключить электрооборудование от сети питания штепсельной вилкой;

- провести осмотр оборудования и всех электрических устройств с целью выявления возможных отклонений от требований электробезопасности возникших в течении рабочего дня;

- произвести уборку рабочего места;

6. Помощь пострадавшему при поражении электрическим током

6.1. Первым действием при поражении электрическим током должно быть отключение электропроводящего устройства, которого коснулся пострадавший.

6.2. Если отключение установки не может быть осуществлено, необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей.

Эти действия должны выполняться в диэлектрических перчатках. При их отсутствии следует воспользоваться сухой (токонепроводящей) тканью или полами своей одежды.

6.3. О происшедшем несчастном случае необходимо сообщить руководителю подразделения, организации, который должен немедленно вызвать медицинскую помощь независимо от степени тяжести.

6.4. Для определения состояния пострадавшего необходимо провести следующие мероприятия:

- уложить пострадавшего спиной на твердую поверхность;

- проверить наличие у пострадавшего дыхания;

- проверить наличие у пострадавшего пульса;

- проверить состояние зрачка – широкий или узкий (широкий зрачок свидетельствует о резком ухудшении кровоснабжения мозга);

6.5. Если пострадавший сначала был в состоянии обморока, а затем пришел в сознание, то его следует уложить в удобное положение и до прихода врача обеспечить ему покой, наблюдая за его состоянием.

6.6. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него устойчивое дыхание и прощупывается пульс, то его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, периодически подносить к носу вату, смоченную в нашатырном спирте, и обеспечить покой до прибытия медицинской помощи.

6.7. При отсутствии у пострадавшего дыхания  и пульса на сонной артерии – нанести удар кулаком по грудине, приложить холод к голове, приподнять ноги и немедленно приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца.

При электрических ожогах и ранах необходимо наложить повязки, при переломах костей конечностей – шины.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания оборудования.

- Прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти.